Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС»

07850, Київська обл., Бучанський  р-н, смт Клавдієво-Тарасове,

вул. Травнева, 8

Код ЄДРПОУ 39622195  тел: (044) 360-90-48, e-mail: geonixoffice@gmail.com
______________________________________________________________________

Арх. №

примірник №

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ /ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЙ

“ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ КВАРТАЛУ, ОБМЕЖЕНОГО ЗАЛІЗНИЦЕЮ,  ВУЛИЦЯМИ  ШЕВЧЕНКА,  НІНИ МАЙБОРОДИ ТА ШКІЛЬНА  В С. ТАРАСІВКА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

| Замовник | Управління капітального будівництва Боярської міської ради |
| --- | --- |
| Договір | № 02-17/45 від 27 жовтня 2025 року |

| Директор | Н.А. Підлісний |
| --- | --- |
| Головний архітектор проекту | М.А. Ларіонова |

Київ 2025

МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ «ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ/ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЙ  “ ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ КВАРТАЛУ, ОБМЕЖЕНОГО ЗАЛІЗНИЦЕЮ,  ВУЛИЦЯМИ  ШЕВЧЕНКА,  НІНИ МАЙБОРОДИ ТА ШКІЛЬНА  В С. ТАРАСІВКА ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ» РОЗРОБЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ НОРМ, ПРАВИЛ ТА СТАНДАРТІВ.

Головний архітектор проєкту			                             М.А. Ларіонова

Інженер-землевпорядник                                                              О.Ф.Чумаченко

| СКЛАД ПРОЄКТУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | І. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: |  |
| 1 | ДПТ-1 | Опорний план існуючого стану використання території проектування | (М 1:500) |
| 2 | ДПТ-2 | Схема озеленення та благоустрою території | (М 1:500) |
| 3 | ДПТ-3 | Схема інженерної підготовки і захисту території | (М 1:500) |
| 4 | ДПТ-4 | Схема просторової композиції території | (М 1:500) |
| 5 | ДПТ-5 | Схема транспортної мобільності та інфраструктури | (М 1:500) |
| 6 | ДПТ-6 | Схема інженерного забезпечення території | (М 1:500) |
| 7 | ДПТ-7 | Проектний план | (М 1:500) |
| 8 | ДПТ-8 | Схема обмежень у використанні земель | (М 1:500) |
| ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ЧАСТИНА |  |  |  |
| 9 | ДПТ-8 | План розподілу земель за категоріями та формою власності поєднаний із планом розподілу земель за угіддями та збірним планом земельних ділянок наданих у власність чи користування та земельних ділянок не наданих у власність чи користування | (М 1:500) |
| 10 | ДПТ-9 | План землевпорядних заходів | (М 1:500) |
| ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  |  |  |
| 11 | ДСК - ДПТ-11 | - Схема розміщення безпечних районів за межами населеного пункту |  |
| 12 | ДСК - ДПТ-12 | Інженерно-технічні заходи цивільного захисту | (М 1:500) |
| 13 | ДПТ-13 | Схема розміщення місць захисту за межами населеного пункту |  |
| 14 | ДПТ-14 | Креслення «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час, поєднане зі схемою розміщення місць захисту» | (М 1:500) |
|  |  | II. ТЕКСТОВА ЧАСТИНА |  |
| 15 | ДПТ-15 | Том 1. Стратегія просторового розвитку | Книга |
| 16 | ДПТ-16 | Том 2. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період» пояснювальна записка. | Книга |
| 17 | ДСК - ДПТ-7 | Том 3. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час» пояснювальна записка | Книга |

ЗМІСТ

ВСТУП	6

І. СТРАТЕГІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ	7

1.1.	Оцінка існуючого розселення, господарської діяльності та обслуговування населення	8

1.2.	Оцінка існуючого використання території	9

1.3.	Оцінка структури землекористування	10

2.	МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ У ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ	11

3.	ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ	11

3.1.	Просторово-планувальна організація території	15

3.2.	Ландшафтне планування	18

3.3.	Інженерна підготовка і захист території	18

3.4.	Обмеження у використанні земель	20

3.5.	Функціональне зонування території	20

3.6.	Просторова композиція території	25

3.7.	Транспортна мобільність та інфраструктура	25

3.8.	Інженерне забезпечення території	25

3.9.	Інженерно-технічні заходи цивільного захисту	25

4.	ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ	25

4.1План реалізації містобудівної документації	25

4.2 Охорона навколишнього природного середовища	26

ДОДАТКИ	28

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ	29

ВСТУП

Детальний план території/планувальних рішень детального плану територій  “Детальний план території кварталу, обмеженого залізницею,  вулицями  Шевченка,  Ніни Майбороди та Шкільна  в с. Тарасівка Фастівського району  Київської  області розроблено ТОВ  «КОМПАНІЯ ГЕОНІКС» відповідно до рішення Боярської міської ради VIIІ скликання від 17.06.2021 № 9/601, зі змінами рішенням Боярської міської ради № 69/3794 від 05.06.2025.

Детальний план території після затвердження є основним документом, який регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних ділянок для будівництва, благоустрій території, прокладку інженерних мереж тощо.

Проєктні рішення прийняті відповідно до чинного законодавства України та державних будівельних нормативів:

- Земельний кодекс України;

- Закон України «Про основи містобудування»;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Про управління відходами»;

Під час проєктування враховано вимоги:

- Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації затвердженого постановою КМУ від 1 вересня 2021 р. № 926, у редакції Постанови КМУ від 31 грудня 2024 року № 1557

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів;

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, зооветеринарні та протипожежні норми та норми технологічного проєктування.

Обсяг та склад проєкту відповідає Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації затвердженого постановою КМУ від 1 вересня 2021 р. № 926, у редакції Постанови КМУ від 31 грудня 2024 року № 1557.

При розробці проєкту використані наступні вихідні дані:

- Топографо-геодезична зйомки масштабу 1:500 в системі координат МСК-32, виконані в липні 2025 року ТОВ «УГК-1».

Основна мета проєкту:

- визначення планувальної структури об’єкту будівництва відповідно до чинних державних будівельних норм;

- для існуючого закладу освіти Тарасівський академічний ліцей Боярської міської ради за адресою: с.Тарасівка, вул. Шкільна, 2, передбачити розміщення вбудованої споруди подвійного призначення.

- передбачити 100% охоплення існуючої та проєктної забудови інженерними  мережами.

- упорядкування існуючої забудови

- визначення параметрів забудови території проектування

- визначення усіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами;

- визначення містобудівних умов та обмежень;

-

Строк розрахункового етапу проєкту становить до 5 років.

Проаналізована попередня містобудівна документація до якої необхідно внести зміни, враховані реалізовані об'єкти, внесені зміни в рішення які не відповідають чинним будівельним та санітарно-гігієнічним та протипожежним нормам та приведені до чинного законодавства.

Надані пропозиції щодо містобудівного освоєння, організації функціонування території, розміщення інженерних споруд, тощо.

І. СТРАТЕГІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ

- КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

Відповідно до генерального плану с. Тарасівка Фастівського району (колишній Києво-Святошинський район) Київської області 1987 року (коригований у 1993 році), територія проектування розташована у сельбищній зоні, в західній частині населеного пункту, в районі вул. Шевченка, Ніни Майбороди та Шкільна.

Межа території розроблення детального плану, встановлено згідно з межами земельних ділянок, та відповідно до кадастрового розподілу.

Територія детального плану обмежена з північної сторони - озелененими територіями, на південь -  існуючою житловою багатоквартирною та громадською забудовою, зі східної сторони -  існуюча багатоквартирна житлова забудова та незабудовані території вкриті трав’яною рослинністю та на з заходу - існуючою житловою багатоквартирною та садибною забудовою.

Територія проєктування має рівнинний рельєф з загальним ухилом на північний схід. Перепад висот в межах території проєктування складає 2,16 м від 167,18 м до 163,8 м у Балтійській системі висот.

Внаслідок проведеного аналізу існуючого стану території проєктування та містобудівного оточення, яке складається навколо території проєктування, встановлено, що:

- зони охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення та інші –відсутні;

- зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту – на момент проєктування не встановлено;

На території ліцею є існуючі розподільчі інженерні мережі :

- проходить газопровід високого тиску ІІ категорії з охоронною зоною 2 м в обидві сторони.

- електрокабелі напруги 0.4 кВт з охоронною зоною  0,6 метра у напрямку будинків і споруд та на відстань 1 метра у напрямку проїзної частини вулиці

- електрокабелі напруги напругою 10 кВт з охоронною зоною в 1 м в обидві сторони.

- Повітряні лінії електропередачі напругою 0.4 кВт з охоронною зоною в 2 м в обидві сторони.

- Трансформаторна підстанція – 3м по периметру.

- Телекомунікаційні мережі з охоронною зоною в 2 м в обидві сторони.

- Теплотраса з охоронною зоною в 3 м в обидві сторони.

- Водопровід з охоронною зоною в 5 м в обидві сторони.

- Каналізаційні мережі з охоронною зоною в 5 м в обидві сторони.

- Санітарно-захисна зона від котельні - 50 м

Територія проєктування перебуває за межами території об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон, які на момент проєктування не виявлено та не встановлено.

Територія проєктування перебуває за межами території об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон.

  - Оцінка існуючого розселення, господарської діяльності та обслуговування населення

Станом на 03.11.2025 року на території с.Тарасівка зареєстровано: 7750 осіб з них: 1418 дітей віком до 18 років.

Будівля Тарасівського закладу дошкільної освіти «Віночок» двоповерхова, площею забудови 1583 м2. Заклад забезпечений централізованими системами холодного та гарячого водопостачання, каналізації, електропостачання, опалення. Підвал закладу обладнаний в найпростіше укриття.

Потужність закладу складає 270 місць. Згідно інформації з інформаційної системи управління освітою станом на 17.11.2025 року в закладі налічується 272 дитини, 52 особи персоналу (https://ko.isuo.org/schools/view/id/22230).

Будівля Тарасівського академічного ліцею Боярської міської ради двоповерхова. Заклад забезпечений централізованими системами холодного та гарячого водопостачання,каналізації, електропостачання, опалення від котельні.

Потужність закладу складає 650 осіб (учнів). Згідно інформації з інформаційної системи управління освітою станом на 09.10.2025 року в закладі налічується 877 учнів, 80 осіб персоналу (https://ko.isuo.org/schools/view/id/22230).

Територія розташована в регіоні помірно-континентального клімату з характерними теплим літом та м’якою з частими відлигами зимою. Сприятливі кліматичні умови для планувального освоєння території, визначеність практично однакових напрямків в розі вітрів сприяє комфортності аераційного режиму території.

Відповідно до вимог ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України», розрахункова інтенсивність сейсмічних поштовхів і коливань на території Київської області складає 6 балів за шкалою МSК-64, карта ОСР-2004-С.

Коротка характеристика кліматичних факторів, необхідних для врахування при планувально-містобудівній організації території, наведена нижче в таблиці за середніми даними багаторічних спостережень на МС Київ, обсерваторія (183 мБС).

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та згідно архітектурно будівельного кліматичного районування України територія віднесена до І архітектурно будівельного району (Північно-Західний) з відповідними вимогами містобудівного характеру (згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія”, ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»).

Коротка характеристика кліматичних факторів

| Показник | Цифрове значення |
| --- | --- |
| Температура повітря | 7.2° |
| Абсолютний максимум температури | 39° |
| Абсолютний мінімум температури | мінус 32° |
| Глибина промерзання ґрунту (МС Фастів) середня/максимальна | 85см / 151 см |
| Тривалість безморозного етапу середня/ найбільша | 179 / 215 днів |
| Розрахункові показники: температура самої холодної 5-денки температура опалювального етапу тривалість його | мінус 21 С мінус 1,1 С 187 діб |

На даний час озеленені території в межах детального плану території представлені листяними деревами, кущами та трав’яним покривом.

Існуючі та перспективні до заповідання об'єкти природо-заповідного фонду в межах розробки детального плану території відсутні.

Територія проектування може підтоплюватись поверхневими і талими водами.

Відповідно до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, Переліку об'єктів культурної спадщини Київської області та рішень про взяття пам’яток на державний облік, прийнятих до набрання чинності Законом України «Про охорону культурної спадщини», на території, що розглядається об’єкти культурної спадщини не обліковуються.

Наявна організації транспортного і пішохідного руху на території школи не підлягає зміні.

  - Оцінка існуючого використання території

Орієнтовна площа ділянки 3,5 га. Територія розробки ДПТ складається з ділянок з кадастровими номерами:

- 3222486601:01:005:0487(03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти) – ділянка школи площею2.8018 га

- 3222486601:01:005:0383(03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти) - ділянка дитячого садка площею 1.2501 га га

- 3222486601:01:005:0473(03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування) - ділянка з водонапорною баштою площею 0.2701 га га

- 3222486601:01:005:0382 (03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування) - ділянка котельні площею 0.2379 га га

Ділянка проектування ДПТ для розміщення СПП з кад. номером 3222486601:01:005:0487 відноситься до категорії земель - Землі житлової та громадської забудови.

Територія проєктування розташована в сельбищній зоні, на якій розміщені:

- Тарасівський заклад дошкільної освіти «Віночок» за адресою: с. Тарасівка пров. В. Погребного, 2а;

- заклад середньої освіти Тарасівський академічний ліцей Боярської міської ради за адресою: с. Тарасівка, вул. Шкільна, 2;

- багатоповерхова та садибна житлова забудова;

- озеленена територія.

В с.Тарасівка наявне найпростіше укриття на території Тарасівського закладу

дошкільної освіти «Віночок» за адресою: с. Тарасівка пров. В. Погребного, 2а (приміщення підвального поверху закладу дошкільної освіти облаштоване в найпростіше укриття) загальною площею 330,55 м2, розраховано на 30 осіб.

  - Оцінка структури землекористування

Територія розробки ДПТ складається з ділянок з кадастровими номерами:

- 3222486601:01:005:0487(03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти) – ділянка школи площею2.8018 га

- 3222486601:01:005:0383(03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти) - ділянка дитячого садка площею 1.2501 га га

- 3222486601:01:005:0473(03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування) - ділянка з водонапорною баштою площею 0.2701 га га

- 3222486601:01:005:0382 (03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування) - ділянка котельні площею 0.2379 га га

Ділянка проектування ДПТ для розміщення СПП з кад. номером 3222486601:01:005:0487 відноситься до категорії земель - Землі житлової та громадської забудови.

Основні відомості щодо структури землекористування зведено в таблицю.

| Кадастровий номер | 3222486601:01:005:0382 |
| --- | --- |
| Категорія земель | Землі житлової та громадської забудови |
| Цільове призначення | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування |
| Форма власності/Власник | Комунальна |
| власник | - |
| користувач | - |
| Площа, га | 0,2387 |
| Угіддя | Землі, які використовуються для технічної інфраструктури |
| Кадастровий номер | 3222486601:01:005:0473 |
| Категорія земель | Землі житлової та громадської забудови |
| Цільове призначення | 03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування |
| Форма власності | Комунальна |
| власник | Тарасівська сільська рада Києво- Святошинського району Київської області |
| користувач | - |
| Площа, га | 0,2700 |
| Угіддя |  |
| згідно відомостей ДЗК | 001.01. Рілля |
| фактичне | 008.03. Землі під соціально-культурними об'єктами |
| Кадастровий номер | 3222486601:01:005:0487 |
| Категорія земель | Землі житлової та громадської забудови |
| Цільове призначення | 03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти |
| Форма власності | Комунальна |
| власник | Боярська міська рада |
| користувач | - |
| Площа, га | 2,8011 |
| Угіддя |  |
| згідно відомостей ДЗК | Під житловою забудовою одно- та двохповерховою |
| фактичне | 008.03. Землі під соціально-культурними об'єктами |

Відомості про існуючі обмеження у використанні земель та режимоутворюючі об’єкти, які обумовлюють наявність відповідних обмежень, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру (в разі, коли відомості про такі режимоутворюючі об’єкти та обмеження ще не внесені до Державного земельного кадастру).

- МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ У ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Не розробляється, детальний план території  не передбачає бачення розвитку території територіальної громади на довгострокову перспективу

- ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

Згідно листа Управління капітального Будівництва Боярскої міської ради від 18.11.2025 № 01-12/276 передбачено розміщення вбудованої споруди подвійного призначення для існуючого закладу освіти Тарасівський академічний ліцей Боярської міської ради за адресою: с.Тарасівка, вул. Шкільна, 2, 100% охоплення існуючої та проєктної забудови інженерними  мережами та упорядкування існуючої забудови.

Захисні споруди цивільного захисту (далі – захисні споруди) та споруди подвійного призначення (далі – СПП) проєктуються та будуються таким чином, щоб протягом певного часу (до 48 годин) створити належні умови для перебування людей, що підлягають укриттю, та забезпечити відповідний ступінь їх захисту від прогнозованих впливів небезпечних чинників, які можуть виникнути як складова частина небезпечних явищ надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів.

Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення, спеціальне та інше інженерне обладнання, системи життєзабезпечення захисних споруд та СПП мають дозволяти їх приведення у готовність до використання за призначенням у строки, передбачені нормативно-правовими актами. Приміщення захисних споруд та СПП можуть бути обладнані засобами (пристроями) для їх звільнення від техніки та майна, що знаходяться у цих спорудах під час їх використання для потреб суб’єкта господарювання у мирний час (поза межами періоду дії надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій та терористичних актів). Такі засоби (пристрої) не мають знижувати встановлених захисних властивостей захисних споруд та СПП.

Захисні властивості СПП визначаються завданням на проєктування відповідно вимог розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній документації відповідного рівня з урахуванням радіусу збору населення.

Проєктні рішенні захисних споруд та СПП повинні забезпечувати доступність та безпеку МГН відповідно до вимог ДБН В.2.2-40, у тому числі з урахуванням мобільності осіб з інвалідністю різних категорій та їхньої чисельності.

Вбудовані захисні споруди та СПП проєктуються у підземних, цокольних та підвальних поверхах.

СПП повинні бути захищені від можливого затоплення дощовими водами, а також іншими рідинами при руйнуванні ємностей, розташованих на поверхні землі або на вищих поверхах будівель або споруд.

СПП рекомендується розташовувати на відстані не менше ніж 5 м (у просвіті) від зовнішніх мереж водопостачання, теплопостачання та напірної каналізації діаметром не більше ніж 200 мм. При діаметрі більше ніж 200 мм відстань захисних споруд та СПП до мереж водопостачання, теплопостачання та напірних каналізаційних магістралей повинна бути не менше ніж 15 м.

Необхідна кількість та місткість кожної захисно споруди та СПП визначається завданням на проєктування, виходячи з розрахункової кількості осіб, що підлягають укриттю, а саме:

а) при реалізації вимог розділу ІТЗ ЦЗ у містобудівній документації відповідного рівня;

б) при реалізації вимог розділу ІТЗ ЦЗ у проєктній документації на будівництво об'єктів різного призначення;

в) відповідно до кількості осіб, що постійно та/або періодично перебувають на об'єкті – залежно від функціонального призначення об'єкта, для якого проєктується захисна споруда або СПП, з урахуванням положень 6.12 – 6.19 ДБН В.2.2-5:2023.

Відповідно до п. 6.13 ДБН В.2.2-5:2023  Загальна місткість захисних споруд та СПП закладів дошкільної освіти визначається можливістю укриття 100% учасників освітнього процесу (вихованців, педагогічних працівників, помічників вихователів, медичних працівників, асистентів дітей з особливими освітніми потребами) та інших працівників закладу дошкільної освіти.

При реконструкції вбудованих та при новому будівництві окремо розташованих та прибудованих захисних споруд або СПП в межах земельної ділянки існуючих закладів освіти, допускається зменшувати місткість захисних споруд та СПП до 60% від загальної місткості закладу освіти за умови, що укриттю підлягають всі особи, які можуть одночасно перебувати у будівлі відповідно до режиму роботи закладу у найбільш чисельну зміну.

Відповідно до п. 6.14 ДБН В.2.2-5:2023   Загальна місткість захисних споруд та СПП закладів загальної середньої освіти визначається можливістю укриття 100% учасників освітнього процесу та інших працівників закладу.

При реконструкції вбудованих та при новому будівництві окремо розташованих та прибудованих захисних споруд або СПП в межах земельної ділянки існуючих закладів освіти, допускається зменшувати місткість захисних споруд та СПП до 50% від загальної місткості закладу освіти за умови, що укриттю підлягають всі особи, які можуть одночасно перебувати у будівлі відповідно до режиму роботи закладу у найбільш чисельну зміну.

Враховуючи загальну кількість дітей та працюючих ліцею та дитячого садка кількість загальна укриваємих :

- Дитячий садок 272+52 =324 особа

- Школа 877+80= 957 осіб

- Загальна кількість 1281 особа.

Відповідно до таб. 7.1 площа укриття має становити:

Відповідно до дод. Б мін площа соновного приміщенння має становити для:

- закладів загальної середньої освіти 1,5 м.кв, що становить 1435,5 м2

- закладів дошкільної освіти – 3.0 м2, що становить 972 м2

- Загальна площа основного приміщення становить 2407,5 м2

Перелік основних та допоміжних приміщень в захисних спорудах та СПП закладів освіти, зокрема визначених у 7.2.1.2 – 7.2.1.4, 7.2.2.2 – 7.2.2.3 ДБН В.2.2-5:2023, дозволяється доповнювати за умови дотримання протипожежних і санітарно-гігієнічних вимог, вимог ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-3, ДБН Б.2.2-12, СР 234, СР 2205, ДСанПіН №144, ДСП 173 та вимог щодо інклюзивності відповідно до ДБН В.2.2-40 (відповідно завдання на проєктування).

Приміщення СПП закладів освіти рекомендується проєктувати, виходячи з їх можливого використання, непов’язаного із укриттям – для забезпечення потреб закладу освіти. За умови дотримання протипожежних і санітарно-гігієнічних вимог, вимог інклюзивності відповідно до ДБН В.2.2-40, а також вимог щодо забезпечення режиму експлуатації у таких приміщення рекомендовано передбачати приміщення відповідно вимог ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-3.

Рекомендується в захисних спорудах та СПП основне приміщення для укриття поділяти на окремі приміщення/блоки:

а) у складі закладів дошкільної освіти: з розрахунку 60 дітей (3 групи по 20 дітей в закладах загального розвитку) або до 30 дітей в спеціальних закладах для дітей з порушеннями психофізичного розвитку (3 групи по 10 дітей);

б) закладів загальної середньої освіти: для учасників освітнього процесу 1-2 класів; 3-4 класів; 5-9 класів; 10-12 класів (допускається об’єднання приміщень/блоків для учасників освітнього процесу 1-4 класів та 5-12 класів);

Місткість та спосіб розподілення приміщень/блоків основного приміщення для укриття закладів освіти визначається завданням на проєктування.

| Назва приміщення Мінімальна площа, | м2/ на особу | 1281 особа. |
| --- | --- | --- |
| Санітарний пост | 2 | 2 |
| Приміщення медичного пункту | 91 | 10 |
| Приміщення пункту керування | 9 | 9 |
| Приміщення для дозиметричного контролю | 6 | 6 |
| Роздягальня та приміщення для брудного одягу | 6 - 8 | 8 |
| Душова | 6 | 6 |
| Приміщення для зберігання продовольства | 52 | 27,62 |
| Зона санітарного посту | 2 | 2 |
| Приміщення для зберігання забрудненого вуличного одягу | 0,07 м2 на людину | 1281х0.07=89,61 |
| Разом |  | 160,23 |

1) У разі місткості сховищ або СПП із захисними властивостями сховищ понад 1200 осіб, на кожні 100 осіб, які підлягають укриттю, площа повинна збільшуватись на 1 м2.

2) У разі місткості сховищ або СПП із захисними властивостями сховищ понад 150 осіб, на кожні 150 осіб, які підлягають укриттю, площа приміщення збільшується на 3 м2.

Отже , загальна площа СПП має складати не менше 2567,73 м2

Мінімально забезпечити 2 входи шириною дверного прорізу 2.5 та 2.2м, або розрахувати відповідно табл. 7.3

У захисних спорудах місткістю більше ніж 600 осіб та/або об’ємом від 5000 м3 слід передбачати систему внутрішнього протипожежного водопроводу з пожежними кран-комплектами із розрахунку зрошення кожної точки приміщення одним струменем з витратами не менше ніж 2,5 л/с, відповідно до положень ДБН В.2.5-64 та ДБН В.2.5-74.

Розрахунковий час роботи пожежного кран-комплекту приймається не менше ніж 60 хв. Необхідність улаштування внутрішнього протипожежного водопроводу з пожежними кран комплектами в СПП визначається згідно положень ДБН В.2.5-64, в залежності від функціонального призначення їх приміщень в мирний час.

Захисні споруди та СПП обладнуються системами протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56.

До систем протипожежного захисту СПП, які передбачаються для використання в мирний час, не висуваються вимоги щодо їх працездатності при аварійних ситуаціях внаслідок дії небезпечних чинників, що можуть виникнути як складова частина небезпечних явищ воєнних (бойових) дій та терористичних актів.

Системи пожежної сигналізації та системами керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), диспетчеризації систем протипожежного захисту (вбудованих, прибудованих) захисних споруд та СПП повинні бути автономними від систем протипожежного захисту іншої частини будинку, але при цьому інтегруватися в його загальні системи.

При цьому, інформаційні сигнали про стан функціонування систем протипожежного захисту повинні бути виведені до приміщення пожежного поста основної будівлі. Тип систем керування евакуюванням в захисних спорудах та СПП слід передбачати не нижче СОЗ – для захисних споруд та СПП місткістю 301 особа і більше.

Найближчий пожежно-рятувальний підрозділ (51 Державна пожежно-рятувальна частина) до території с. Тарасівка, знаходиться за адресою: Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. Шевченка, 80, в розрахунку якого знаходиться 2 пожежні автоцистерни.

  - Просторово-планувальна організація території

Загальне композиційне вирішення розташування об’єкту проекутування – споруди подвійного призначення не передбачає змін в організації простору території школи, так як передбачається переобладнанням існуючого підземного простору в СПП з властивостями ПРУ та розширенням габаритів в межах підземного простору для забезпечення необхідної кількості укриваємих.

Планувальні обмеження, які виникають при розташуванні укриття не перешкоджають розвитку прилеглих територій і реалізації інвестиційних намірів суміжних землевласників.

Водопостачання

Водопостачання об’єктів, що проектуються, передбачається від існуючої місцевої системи центральної системи водопостачання.

Проєктом прийнято другу категорію надійності системи водопостачання за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». Ті елементи системи водопостачання, пошкодження яких може призвести до перебоїв у подаванні води на потреби пожежогасіння, проєктом передбачено першої категорії (кільцеві водопровідні мережі з пожежними гідрантами). Дане питання має бути остаточно вирішене на подальших стадіях проєктування.

Гідравлічний розрахунок систем господарсько-питного і протипожежного водопостачання та поливального водопроводу з визначенням їх діаметрів пропонується виконувати на подальших стадіях проєктування.

Приєднання до мереж водопроводу міста необхідно здійснювати відповідно до технічних умов, що мають бути отримані в підприємства-балансоутримувача міських мереж на подальших стадіях проєктування.

Пожежогасіння території

Для забезпечення пожежної безпеки території громадської забудови містобудівною документацією передбачається використання існуючого пожежно-рятувального підрозділу у смт Чабани.

Пожежогасіння здійснюється за допомогою спецтехніки та двох гідрантів встановленій на мережі водопроводу.

Будівлі та споруди, інженерні комунікації, дорожня мережа, проїзди, що вже побудовані, знаходяться в задовільному стані, за своїм розміщенням та технологією відповідають санітарно-гігієнічним умовам та протипожежним нормам та забезпечують нормальне функціонування об’єкту.

Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проєктуються, до існуючих будинків та споруд прийняті згідно протипожежних та санітарних розривів.

Проектні рішення забезпечують розміщення будинків та споруд з дотриманням мінімальних, санітарних та протипожежних розривів між ними та з максимально можливим блокуванням будівель та споруд.

Ширина проїзної частини та узбіччя внутрішньомайданчикових шляхів прийнята в залежності від призначення шляхів та організації руху транспортних засобів, у відповідності з вимогами ДБН Б 2-4-3-95.

До будівель та споруд по всій їх довжині забезпечений вільний під'їзд з твердим покриттям пожежних машин:

Відстані між будівлями та спорудами прийняті в залежності від ступеня їх вогнестійкості.

Відстані між будівлями і спорудами передбачено в залежності від прийнятих ступенів вогнестійкості та категорій по вибухопожежній та пожежній небезпеці (табл. 15.2, табл. 15.3 ДБН Б.2.2-12:2019, ДСТУ Б.В 1.1-36:2016) – Г.

Згідно з вимогами п.п. 6.2, 6.3 ДБН А.3.1-5:2016, п. 8.1 ДБН В.1.1-7:2016 будівництво зовнішньої системи господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування.

Протипожежний запас води, що має бути уточненим на подальших стадіях проєктування (стадії «Проєкт» і «Робоча документація»), з урахуванням тригодинного зовнішнього гасіння однієї пожежі і 120-ти хвилинного внутрішнього гасіння однієї пожежі та роботи внутрішніх автоматичних систем пожежогасіння, при одночасному забезпеченні потреб у воді на інші потреби, пропонується зберігати у резервуарах чистої води будівництво яких передбачається на території проєктування. У період гасіння пожежі передбачається включення пожежних насосів, встановлення яких також передбачається на території.

Зовнішнє пожежогасіння на території передбачається від пожежних гідрантів ∅125 мм. за ГОСТ 8220-85, що мають бути встановлені на кільцевих водопровідних мережах на відстані один від одного та на відстанях до будівель і споруд, або їх частин, що обслуговуються гідрантами, не більше 200 м по дорогах з твердим покриттям та не менше 5 м (пункти 12.16 та 13.3.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП напругою 0,4 кВ проєктом пропонується встановлення світлових покажчиків “ПГ”, згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні, ДСТУ ISO 6309. Внутрішнє пожежогасіння передбачається від пожежних кран-комплектів за ДСТУ4401-2:2005, встановлених всередині будівель.

Остаточно способи гасіння пожеж, об’єми води на потреби пожежогасіння, місця зберігання протипожежного запасу води, конкретні місця розташування пожежних гідрантів та світлових покажчиків «ПГ» пропонується уточнити на подальших стадіях проєктування (стадії «Проєкт» і «Робоча документація»).

Водопровідні мережі та споруди

Водогони та мережі системи господарсько-питного та протипожежного водопроводу пропонується передбачати кільцевими з поліетиленових труб типу ПЕ-100.

Проєктом пропонується облаштування водопровідних колодязів на мережах та камери перемикання на водоводах передбачати зі збірних залізобетонних елементів.

Проєктні водопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від фундаментів будівель і споруд, передбачених у таблиці додатку И.1, а до інших підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Каналізування

Господарсько-побутова каналізація.

Містобудівною документацією передбачається збереження централізованог каналізування існуючої забудови з відведенням стоків до існуючих мереж міста.

Приєднання до мереж господарсько-побутової каналізації міста необхідно здійснювати відповідно до технічних умов, що мають бути отримані в підприємства-балансоутримувача міських мереж на подальших стадіях проєктування.

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

На перспективу електропостачання території розробки ДПТ зміна джерела живлення не передбачається.

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень на проєктний етап будівництва для комунально-побутових та господарських споживачів виконується згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» за узагальненими показниками споживання електроенергії, в яких враховується громадський сектор території, підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє освітлення, системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення (ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», табл. 11.4).

Підключення світлових покажчиків «ПГ», що встановлюються на опорах зовнішнього освітлення, передбачаються від мережі зовнішнього освітлення.

Основні положення розділу електропостачання об’єкта приймаються за основу під час виконання робочих креслень об’єкта.

ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Не передбачається

Заходи щодо енергозбереження

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності населеного пункту.

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання будівель передбачається від індивідуальних джерел, які працюватимуть на природному газі або електричному забезпеченні відповідно до ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» тощо.

Остаточний варіант визначення типу і необхідності кількості енергоресурсів для забезпечення потреб громадської забудови буде виконано на подальших стадіях проєктування (стадія «Проєкт» і «Робоча документація») при остаточному виборі кількості, складу споруд і прийнятих технологічних рішень.

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА ОБ’ЄКТИ

Забезпечити відновлення обладнання мереж єдиної національної системи зв'язку, телефонного і провідного мовлення, системами оповіщення людей про пожежу та керування евакуацією згідно з нормами і стандартами.

Місця вводу основних мереж інженерного забезпечення в будівлі та місця їх прокладки від точки в різки в існуючі мережі визначатимуться проектними рішеннями при розробці робочого проекту об’єкту

  - Ландшафтне планування

Розділ не розробляється

  - Інженерна підготовка і захист території

Вертикальне планування

Заходи з вертикального планування розроблено згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:500 і виконано у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-14:2021, ДБН В.2.3-5:2018. Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність планувального вирішення проєктної території.

При опрацюванні схеми у частині вертикального планування були вирішені наступні основні питання:

- раціональна організація рельєфу;

- максимальне збереження існуючого природного рельєфу;

Вертикальне планування території не передбачає змін для існуючих проїздів та вирішено в ув’язці з прилеглими територіями та вуличною мережею. Вертикальне планування територій під окремі об’єкти забудови рекомендується виконати на наступних стадіях проєктування.

Висотне вирішення проєктної території подано відмітками та ухилами по осям проїзних частин. Проєктні відмітки відносяться до верху покриття та встановлені у місцях перетину проїзних частин вулиць. Ухили та відстані представлені у вигляді дробу: в чисельнику – ухил в тисячних, в знаменнику – відстань ухилу в метрах.

При проєктуванні нових проїздів передбачити влаштування проїзних частин з асфальтобетонним покриттям. На пішохідних доріжках і тротуарах влаштувати асфальтобетонне покриття та покриття із ФЕМ.

Організація відведення дощових та талих вод

В основу проєктної схеми та заходів щодо влаштування дощової каналізації покладено існуючу мережу зливостоків. Заходи з організації відведення дощових та талих вод виконано у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-14/2012, ДБН В.2.5-75:2013, ДСТУ-Н Б В.2.5-71:2013. Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність планувального вирішення території.

При опрацюванні схеми у частині відведення дощових та талих вод були вирішені наступні основні питання:

- способи та напрями відведення дощових і талих вод;

- запобігання забруднення підземних вод.

Враховуючи інженерно-геологічні умови, архітектурно-містобудівні умови та рельєф території розвиток системи дощової каналізації, за умови подальшого освоєння території, полягатиме у збереженні існуючих та будівництві проєктних закритих мереж по відведенню поверхневого стоку з подальшим підключенням у існуючу мережу.

Підключення проєктних мереж у існуючу мережу здійснюється згідно «Правил приймання поверхневого стоку у міську дощову каналізацію», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди». При порушенні гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин у дощових стоках, перед скидом у міську мережу необхідно влаштувати локальні очисні споруди дощової каналізації. Для здійснення контролю за дотриманням нормативів випуски дощової каналізації необхідно обладнати контрольними колодязями.

Проєктом не передбачено будівництво мереж дощової каналізації.

Остаточні умови підключення та будівництво проєктних мереж дощової каналізації виконується згідно ТУ Департаменту транспортної інфраструктури.

Даний розділ підтверджує можливість здійснення планувального рішення проєктної території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проєктування.

Інженерний захист території

Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення наявного картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку, визначився комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає захист від підтоплення.

Всі гідротехнічні заходи з інженерної підготовки території виконані, у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.1.1-25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення», на стадії схеми і підтверджують технічну можливість і економічну доцільність прийнятих технічних рішень, та на наступній стадії проєктування - підлягають уточненню.

Для запобігання процесам підвищення рівня ґрунтових вод, необхідно виконати відповідні заходи із захисту від підтоплення, а саме:

- проводити регулярно поточний та капітальний ремонт водонесучих комунікацій з метою попередження витікання води з труб у ґрунт;

- для захисту підземних споруд глибокого закладання, рекомендується влаштування пластових дренажів, у випадках, коли улаштування трубчастого дренажу з оглядовими колодязями уздовж зовнішнього контуру є не доцільним.

Всі підземні конструкції (зовнішні, а при необхідності і внутрішні, стіни та днище фундаментів будівель і споруд) виконувати з посиленою гідроізоляцією. Всі підземні комунікації необхідно виконувати із стійких антикорозійних матеріалів.

Для детального визначення рівня ґрунтових вод та можливого прояву підтоплення, на послідуючих стадіях проєктування, необхідно виконати більш ретельні та детальні інженерно-геологічні, гідрологічні та інженерно-будівельні вишукування та обстеження ділянок під будинки і споруди, виходячи з яких, приймаються остаточні рішення з інженерного захисту.

Об’єми визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях проєктування, виходячи із детального інженерно-геологічного обґрунтування ситуації на проєктованій території по вищеперерахованих факторах.

  - Обмеження у використанні земель

Переліки обмежень у використанні земель та переліки земельних ділянок, щодо яких встановлено обмеження у використанні земель, формуються у форматі класів просторових даних у базі геоданих відповідної містобудівної документації.

  - Функціональне зонування території

Види функціонального призначення територій відповідно до Класифікатора видів функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок.

Види функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок зазначено у відповідності до Додатку 58, 59, 60 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року №1051.

Класифікатор видів функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок (перелік земельних ділянок, відомості про які внесені до Державного земельного кадастру)

| Код класифікаційного угрупування |  |  |  | Код виду функціонального призначення території | Назва виду функціонального призначення території |  | Код згідно з класифікатором видів цільового використання земельних ділянок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підгрупи | Класу | Підкласу |  |  |  | Переважні (основні) види |  | Супутні види |
| Сельбищні території |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02 | 02 |  | 10202.0 | території закладів освіти |  | 03.02; 08.01 | 01.09; 02.04; 03.05; 03.08; 03.11; 03.20; 04.10; 05.01; 07.02; 07.08; 10.09; 03.07 (в частині об’єктів, які не потребують встановлення санітарних обмежень на прилеглі території); 11.04; 13.01; 13.03; 14.02 (в частині розміщення об’єктів розподільчих мереж) |

Відповідно до Класифікатору видів функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок визначене функціональне призначення території

- території закладів освіти (код виду функціонального призначення 10202.0);

Відповідно до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926:

- переважний (основний) вид використання території (земельної ділянки) - використання, яке відповідає виду функціонального призначення території для даної функціональної зони і займає сумарну площу території не менше 60 відсотків в межах однієї функціональної зони;

- супутній вид використання території (земельної ділянки) - використання, яке відповідає виду функціонального призначення території для даної функціональної зони, є необхідним для забезпечення функціонування переважного виду використання території (земельної ділянки), сумарна площа земельних ділянок з усіма видами цільового призначення, визначеними як супутні для відповідного виду функціонального призначення території, не може перевищувати 40 відсотків площі території в межах однієї функціональної зони.

ТЕРИТОРІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ – 10202.0

03.02 - для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти;

08.01 - для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини.

Супутні види

01.09 - для дослідних і навчальних цілей;

02.04 - для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання;

03.05 – для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно- просвітницького обслуговування;

03.08 – для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування;

03.11 - для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки;

03.20 - земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони;

04.10 - для збереження та використання пам’яток природи;

05.01 - земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які  надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи);

07.02 - для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту;

07.08 – земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування;

10.09 - для проведення науково-дослідних робіт;

03.07 - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

11.04 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води);

13.01 - для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій;

13.03 - для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку;

14.02 - для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії (в частині розміщення об’єктів розподільчих мереж).

Містобудівні умови та обмеження проектованих земельних ділянок із функціональним призначенням 10202.0 – території закладів освіти.

Таблиця 2.9.7.

| Позначення зони | Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10202.0 | 1 | гранично допустима висота будинків, будівель та споруд | визначається відповідно до державних будівельних норм закладів освіти: ДБН В.2.2-3:2018; врахувати висотність відповідно до суміжних ділянок; дозволено для даної зони визначається відповідно з проєктною документацією |
|  | 2 | максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо учбових закладів; ДБН В.2.2-3:2018; ДБН В.2.2-4:2018, п.6.2 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, щодо інших об’єктів - відповідно до державних будівельних норм по видах забудови |
|  | 3 | максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | не нормується |
|  | 4 | мінімально допустимі відстані від об’єктів до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | До червоних ліній для закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти – згідно з ДБН В.2.2-12:2019 Таблиця 9.1 – 25м. |
|  | 5 | мінімально допустимі відстані від об'єктів до існуючих будинків та споруд | приймаються в залежності від ступеня вогнестійкості відповідно до таблиці 15.2 та 15.3 ДБН Б.2.2-12:2019, а також з врахуванням інсоляції відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 |
|  | 6 | планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання використання, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони, санітарно-захисні зони | приймаються згідно: - Закону України «Про охорону культурної спадщини»; - Водного Кодексу України; - Закону України «Про природо- заповідний фонд України»; - ДБН В.2.5-74:2013; - Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» Відповідно до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, Переліку об'єктів культурної спадщини Київської області та рішень про взяття пам’яток на державний облік, прийнятих до набрання чинності Законом України «Про охорону культурної спадщини», на території, що розглядається об’єкти культурної спадщини не обліковуються. При проєктуванні захисних споруд вимоги щодо проїздів для пожежних автомобілів слід приймати згідно з ДБН Б.2.2-12, як для громадських будинків. Кількість та вимоги до евакуаційних виходів захисних споруд та СПП встановлюються відповідно до вимог ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.2-28, в частині що не суперечать вимогам ДБН В.2.2-5:2023, а також для споруд подвійного призначення вимог, що встановлені будівельними нормами за видами будинків і споруд в залежно від їх використання у мирний час за основним функціональним призначенням. При цьому, кількість евакуаційних виходів з приміщень захисних споруд цивільного захисту та СПП має бути не менше двох. Для ПРУ та СПП з захисними властивостями ПРУ місткістю до 15 осіб включно в якості другого евакуаційного виходу допускається використовувати аварійний вихід згідно з розділом 7 цих ДБН В.2.2-5:2023. Будинки і споруди, до яких передбачається вбудовувати захисні споруди та СПП мають бути не нижче II ступеня вогнестійкості. В підвальних та підземних поверхах будинків і споруд не нижче ІІІа ступеня вогнестійкості допускається передбачати вбудовані захисні споруди та СПП за умови їх відокремлення суцільними протипожежними стінами та перекриттям 1-го типу. Мінімальний клас вогнестійкості будівельних конструкцій захисних споруд та СПП слід приймати, як для будинків II ступеня вогнестійкості згідно з ДБН В.1.1-7, але не менше ступеня вогнестійкості будинку в який вбудовано або до якого прибудовано захисну споруду. У захисних спорудах та СПП стіни, що відокремлюють дизельну від приміщень, в яких перебувають особи, які підлягають укриттю, повинні бути суцільними протипожежними 1-го типу. |
|  | 7 | охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | відповідно до додатку И.1 ДБН Б.2.2-12:2019 та Постанови Кабінету Міністрів України №1455 від 27.12.2022 року, Правил охорони магістральних трубопроводів (затверджених постановою КМУ від 16.11.2002 р. №1747) Мінімально допустимі відстані від теплових мереж до будівель, споруд, лінійних об'єктів слід визначати залежно від способу прокладання з обов'язковим дотриманням їх при проектуванні, будівництві і ремонті вказаних об'єктів згідно з вимогами додатка Б цих Норм, СНиП 3.05.03, НПАОП 0.00-1.11, ДБН В.2.5-22, ДСТУН Б В.2.5-35 та Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж. |
|  | 8 | вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | доступність та безпеку МГН відповідно до вимог ДБН В.2.2-40, у тому числі, з урахуванням рівня мобільності осіб з інвалідністю різних категорій та їхньої чисельності. |

  - Просторова композиція території

Благоустрій території проєктування виражений максимальним збереженням існуючих деревних насаджень, зелених зон – газонів, багаторічних трав та квітників.

Проєктними рішеннями детального плану території передбачається використання підземного простору з розширенням.

На території проєктування розміщений заклад освіти для обслуговування населення. У цілому, забезпечення потреб населення території проєктування в закладах освіти, відповідно до діючих нормативів ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та  забудова територій», наведений у табл. 6.8. відповідно намірів наданих замовником.

  - Транспортна мобільність та інфраструктура

Транспортне обслуговування ділянки проектування здійснюється з вулиці Шкільна, покриття проїзної частини влаштоване з асфальто-бетону.

Проєктом не передбачено влаштування додаткових проїздів з існуючої вулиці, в’їзду та виїзду з ділянки проєктування. Найближча зупинка громадського транспорту знаходиться по вул. Шевченка ( на вимогу) – на відстані 600м до школи.

Шляхи руху пішоходів та велосипедистів проходять по тротуарах вздовж вулиці.

Пішохідні переходи розташовані в безпосередній близькості до межі детального планування та представлені в одному рівні.

Організація паркувального простору не змінюється

  - Інженерне забезпечення території

Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення щодо інженерного забезпечення території проектування.

  - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

Розробляється окремим розділом.

- ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

4.1План реалізації містобудівної документації

Проєктні рішення детального плану передбачені на один етап: короткостроковий період. Для реалізації ДПТ необхідно розробити робочу документацію з уточненням рекомендацій та проєктних пропозицій детального плану території. При реалізації рішень ДПТ необхідне виконання наступних заходів:

‒ Інженерна підготовка та вертикальне планування;

‒ Розміщення інженерних мереж та споруд;

‒ Заходи щодо оздоровлення навколишнього середовища.

Основні заходи:

Внаслідок реалізації містобудівної документації у межах території проєктування необхідною є цілісна система комплексних заходів різного змісту.

- Містобудівні заходи:

- врахування перспективних планувальних обмежень – охоронних зон та санітарних розривів інженерних мереж тощо;

- озеленення та благоустрій території;

- налагодження ефективної системи санітарного очищення території;

- організація належного водопостачання;

- організація відведення дощових, талих снігових і побутових стоків з території перспективної забудови.

- Організаційні заходи:

- зменшення впливу на стан атмосферного повітря;

- адаптація до змін клімату;

- зменшення впливу на водні ресурси;

- зменшення впливу на стан земельних ресурсів, ґрунтів;

- заходи зменшення впливу на рослинний та тваринний світ;

- охорона культурної спадщини; щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум та електромагнітне випромінювання);

- зменшення впливу на стан здоров’я населення - встановлення та дотримання планувальних обмежень на території проєктування; влаштування зон зелених насаджень.

- Адміністративні заходи:

- контроль послідовності реалізації рішень детального плану;

- дослідження складових навколишнього середовища шляхом натурних спостережень (рослинність, тваринний світ) та відбору і аналізу проб (повітря, ґрунту, води) в рамках проведення ОВД, ОВНС.

4.2 Охорона навколишнього природного середовища

Не вимагається.

4.3 Землеустрій

Розділ “Землеустрій” – визначає пропозиції щодо перспективного використання земель, формування та реєстрації земельних ділянок.

Перспективний розподіл земель за категоріями, видами цільового призначення земель, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з урахуванням наявних обмежень (обтяжень) може передбачати заходи із землеустрою відповідно до проектних рішень детального плану.

Функціональні зони визначаються урахуванням правового режиму землекористування. Функціональна зона включає в себе полігони територій з одним видом існуючого функціонального використання та перспективного функціонального призначення за умови їх суміжного розташування. Перелік переважних та супутніх видів цільового призначення земельних ділянок у межах кожної функціональної зони визначено Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок, Класифікатором видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правил їх застосування, визначених додатками 58-60 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, відповідно до класу, підкласу, виду функціонального призначення територій.

Відомості про межі функціональних зон вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів єдиним масивом на територію проектування.

На території розроблення детального плану земельні ділянки, право власності на, які посвідчено до 2004 року відсутні.

Формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади даним детальним планом не передбачено.

ДОДАТКИ

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ